○悪臭規制について

(a) 各悪臭物質の規制基準(網掛表示部分)

| 悪臭物質 臭気強度 | アンモニア | メチル メルカプタン | 硫化水素 | 硫化 メチル | 二硫化 メチル | トリメチル アミン | アセト アルデヒド | プロピオン アルデヒド | ノルマルブチ ルアルデヒド | イソブチル アルデヒド | ノルマルバレ ルアルデヒド |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.009 | 0.02 | 0.009 |
| 3 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| 3.5 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.2 | 0.05 |

| 悪臭物質 臭気強度 | イソバレル アルデヒド | イソ ブタノール | 酢酸 エチル | メチルイソ ブチルケトン | トルエン | スチレン | キシレン | プロピオン酸 | ノルマル 酪酸 | ノルマル 吉草酸 | イソ 吉草酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 0.003 | 0.9 | 3 | 1 | 10 | 0.4 | 1 | 0.03 | 0.001 | 0.0009 | 0.001 |
| 3 | 0.006 | 4 | 7 | 3 | 30 | 0.8 | 2 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 3.5 | 0.01 | 20 | 20 | 6 | 60 | 2 | 5 | 0.2 | 0.006 | 0.004 | 0.01 |

- 規制基準は、通常の場合、敷地境界線で適用されます

（参考）各臭気強度の官能レベル

| 臭気強度 | 内 容 |
| --- | --- |
| 0 | 無臭 |
| 1 | やっと感知できるにおい（検地閾値） |
| 2 | 何のにおいであるかがわかる弱いにおい（認知閾値） |
| (2.5) | 熊本県の規制基準に相当する臭気強度 |
| 3 | らくに感知できるにおい |
| 4 | 強いにおい |
| 5 | 強烈なにおい |